砂光规格锯出板推板机构技改招标要求

- 项目基本信息

- 项目名称：砂光规格锯出板推板机构技改项目

- 招标单位：广西森工东腾人造板有限公司

- 项目目标：针对东腾公司现有苏福马配套的8尺宽规格锯推板叠板机构进行技改，由原来单头夹钳推送模式改为前后双头夹钳推送模式，消除板垛堆叠过程中产生的端头摩擦划痕。

- 投标人资质要求

- 具备独立法人资格，拥有有效的营业执照，经营范围包含人造板设备自动化系统集成相关业务。

- 具有类似人造板设备技改或自动化系统集成项目实施经验，需提供近3年相关项目业绩证明（合同复印件等）。

- 拥有专业的技术团队，能够提供项目所需的设计、供货、安装指导、调试等全流程服务。

- 具备良好的财务状况和商业信誉，无重大违法违规记录及未决诉讼。

- 所投产品及配件需符合国家相关行业标准及安全规范。

- 项目技术及服务要求

- 核心设备及配置要求

- 卸板勾板小车改造 ：需实现可以单独推板卸板功能，也可以针对长板垛实现推板和拉板同步行走功能。

- 堆垛挡板小车改造:实现拉板夹板功能；实现不同长度板垛拉板到不同位置，同时与推板小车实现推板和拉板同步功能。

- 电气改造：增加伺服驱动器，接入到原来PLC 模块，现场进行更改程序及调试，修正堆垛卸板工艺，解决原来卸板头部摩擦产生划痕问题，实现单独推板功能，单独拉板卸板功能，以及推板和拉板组合进行运行功能，并修改上位机界面及操作。

- 投标人需提供全套技术图纸及相关方案资料。

- 调试及服务要求

- 投标人需委派1名以上专业工程师赴现场进行调试，负责电气、机械系统的调整优化，确保项目达到预期技改目标。

- 调试周期：3-5个工作日（自工程师进场之日起计算）。

- 投标人承担工程师往返路费及相关补贴，现场住宿、餐饮等费用由招标单位承担。

- 项目改造周期：设备供货35天内（自合同生效之日起计算），设备安装3-5天，具体安装时间由甲方指定，投标人需严格遵守工期要求，不得无故延期。

（三）其他要求

- 本项目含现场安装、现场电缆等其他材料，投标人需在投标文件中明确告知与上述项目需招标方配合提供的相关材料要求。

- 所有改造工作需符合国家安全生产、环保等相关规定，施工过程中需采取必要的安全防护措施，避免造成设备损坏或人员安全事故。

- 三、售后服务要求

- 1. 投标人需提供完善的售后服务，项目验收合格后，如出现设备故障或系统问题，投标人需在接到通知后12小时内响应，24小时内安排技术人员赴现场处理。

- 2. 投标人需对改造后的系统提供至少1年的免费质保期（人为损坏或不可抗力因素除外），质保期内免费提供维修、配件更换等服务。

- 3. 质保期外，投标人需提供长期技术支持及配件供应服务，收费标准需合理透明。

- 四、其他事项

- 1. 投标人应充分了解现场设备情况及项目要求，投标前可自行联系招标单位进行现场勘查，勘查费用自理。

- 2. 本招标要求未尽事宜，由招标单位与中标单位在合同中进一步明确。

- 3. 招标单位保留对本招标要求的最终解释权，如有修改，将提前通知所有潜在投标人。